2026 华为云具身智能大赛

线下真机决赛现场作战手册

GALAXEA A1Z + G1Z · CloudRobo R2C · LeRobot 0.6.1 · PI0.5

用途 这不是安装教程，而是一份“赛前冻结 + 到场 bring-up + dry-run + 真机闭环 + 故障恢复”的现场执行手册。现场优先按本手册的门禁顺序推进，不跨级。

| 版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 生成日期 | 2026-09-08 |
| 目标平台 | Huawei CloudRobo + GALAXEA A1Z/G1Z |
| 当前策略 | 云端 PI0.5（候选 7D action schema） |
| 原则 | 稳定优先；已验证优先；任何异常先退回 dry-run |

项目工作区：~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026

# 0. 先给结论：现在是否已经“可以等去现场”

结论 软件基础环境已经达到“可去现场做真机联调”的状态，但还没有达到“无需验证、到场直接比赛”的状态。剩余风险主要集中在真实 A1Z/CAN、双相机、实际标定、CloudRobo 凭证与模型服务，以及 7D 特征契约的端到端闭环。

当前已经完成的部分：

[ ] Ubuntu 24.04.4 LTS；Kernel 7.0.0-31-generic。

[ ] RTX 4060 驱动正常；PyTorch 2.11.0+cu130 能识别 CUDA 13.0。

[ ] Miniforge 26.5.3；conda 环境 lerobot061；Python 3.12.14；FFmpeg 9.0.1。

[ ] LeRobot 0.6.1 安装成功。

[ ] GALAXEA-A1Z SDK 与 A1Z LeRobot 插件安装成功，verify_install.py 全部通过。

[ ] R2C SDK 0.1.90 已做 SHA256 完整性校验并安装成功。

[ ] can-utils、gs_usb 内核模块已就绪。

[ ] 已建立 Git 私有仓库和可追溯工作区。

[ ] 已生成安全 dry-run 配置，并建立 7D PI0.5 R2C 候选映射。

仍然必须在拿到真实设备/现场资源后完成的部分：

[ ] 真实 HHS USB-CANFD 枚举、CAN 接口 UP、1 Mbps 配置、CAN ID 1–7 全部可见。

[ ] 实际 A1Z 从臂标定并备份 follower_a1z.json；确认 home/range/gripper 边界。

[ ] 两路正式相机设备路径、MJPG/YUYV 格式、USB 拓扑、FPS、黑帧/掉帧与颜色通道测试。

[ ] CloudRobo 实际 bundle/client config、project_id/device_id/endpoints 与现场网络连通性。

[ ] 已部署 PI0.5 模型的真实 input/output feature schema 与 7D r2c.json 一致性。

[ ] R2C dry-run：设备在线、观测上行、动作返回但不执行。

[ ] 真实动作：低速、单步、无突跳；夹爪方向正确；再逐步提高运行强度。

停止线 如果上述任一“真实设备/端到端”项目未通过，不应把系统切到真实动作模式。

# 1. 手册结构与使用方式

• 2. 当前已知环境与版本冻结

• 3. 离场前必须完成的准备

• 4. 云端模型与 CloudRobo 准备

• 5. 数据/模型/R2C 特征一致性

• 6. 备份与离线恢复

• 7. 线下携带物资

• 8. 到场后的场地与电脑准备

• 9. A1Z 安装与安全

• 10. CAN bring-up

• 11. 从臂标定

• 12. 双相机与黑帧风险

• 13. CloudRobo 连接

• 14. dry-run 门禁

• 15. 真实动作分级放行

• 16. 比赛回合操作规范

• 17. 故障排查与恢复

• 18. 赛后/回合间记录

• 19. 必须向组委会确认的规则

• 20. 15 分钟速查清单

• 21. 命令速查

• 22. 来源与可追溯记录

# 2. 当前已知环境与版本冻结

| 组件 | 当前值 | 状态/说明 |
| --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS | 已验证 |
| Kernel | 7.0.0-31-generic | gs_usb 模块存在 |
| GPU | RTX 4060 Laptop 8 GB | nvidia-smi 正常 |
| NVIDIA Driver | 580.173.02 | 保持，不在赛前升级 |
| Miniforge | 26.5.3 | ~/workplace/software/miniforge3 |
| Conda env | lerobot061 | 比赛主环境 |
| Python | 3.12.14 | 符合 A1Z 官方要求 [H1] |
| LeRobot | 0.6.1 | 插件注册验证通过 |
| PyTorch | 2.11.0+cu130 | CUDA available=True |
| FFmpeg | 9.0.1 | conda-forge；当前正常 |
| A1Z SDK | 0.0.1 | editable install |
| A1Z LeRobot plugin | 0.2.0 | galaxea_a1z_follower 已注册 |
| R2C SDK | 0.1.90 | SHA256 已验证 |
| GALAXEA-A1Z commit | e931ecd0e25ad35df251097ba42921b3d2fa7224 | gripper 分支 |
| a1z-teleop commit | c3275a32951a52f4a7d9e7d9976eb687652526ba | 已通过 verify_install.py |

冻结原则 从“某次完整真机闭环通过”开始，除非为修复已确认问题，否则不升级驱动、PyTorch、LeRobot、R2C SDK、内核或相机依赖。任何变更先 Git/环境快照，再测试。

# 3. 离场前必须完成的准备

## 3.1 Git 与环境快照

[ ] git status 干净；关键配置、诊断脚本、来源记录已 commit + push。

[ ] 建立已知可用标签，例如 v0.1-env-ready；完成真机闭环后再打 v1.0-final-known-good。

[ ] 保存 pip freeze、conda explicit 列表、Python/驱动/内核快照。

[ ] 第三方仓库 commit SHA 已记录；不要只记录 branch 名。

cd ~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026 conda activate lerobot061 python -m pip freeze > env/pip-freeze.txt conda list --explicit > env/conda-explicit-linux-64.txt conda env export --from-history > env/environment-from-history.yml git status

## 3.2 离线恢复包

[ ] 保留 Miniforge 安装脚本及其 SHA256。

[ ] 保留 hw_r2c_sdk-0.1.90.tar.gz + 官方 SHA256 文件。

[ ] 确保 GALAXEA-A1Z、a1z-teleop 仓库已完整 clone，并可离线读取。

[ ] 将整个 huawei-cloudrobo-2026 项目复制到移动硬盘/U 盘或第二块盘。

[ ] 如时间允许，额外制作 conda 环境压缩备份（例如 conda-pack）；恢复后仍需保留项目源码，因为 A1Z SDK/plugin 是 editable install。

[ ] 关键 CloudRobo bundle/证书离线备份两份，但不要进入 Git。

为什么要离线包 比赛现场网络最容易在“重新装包/拉 GitHub/下载模型”时成为阻塞点。现场的目标应是运行已验证环境，而不是重新搭环境。

## 3.3 赛前系统设置

[ ] 接原装电源，避免电池模式降频。

[ ] 暂时关闭自动睡眠/自动锁屏，至少在比赛运行期间不让系统休眠。

[ ] 不要在决赛当天执行 apt full-upgrade、驱动升级或 BIOS 切换。

[ ] 确认磁盘余量；录像/日志时建议至少预留 50 GB。

[ ] 检查时区/NTP：timedatectl；保证日志时间可靠。

[ ] 检查代理：当前机器曾通过 127.0.0.1:7890 代理访问 GitHub。若现场代理程序未运行，要清理或关闭相关 HTTP(S)_PROXY 设置，避免下载/登录假性“断网”。

env ¦ grep -i proxy ¦¦ true git config --global --get-regexp 'http.*proxy' ¦¦ true timedatectl df -h /

# 4. 云端模型与 CloudRobo 准备

关键原则 不要把“模型训练完成”和“现场可用”当成同一件事。比赛前至少验证：模型资产存在 -> 模型服务部署成功 -> 服务处于可推理状态 -> R2C feature schema 与服务一致。

## 4.1 训练/部署状态

[ ] 最终或主力 PI0.5 训练作业状态明确完成，无持续报错。

[ ] 记录最终 checkpoint / 模型资产 ID / 训练作业 ID / Git 配置 commit。

[ ] CloudRobo 模型服务已经成功创建并可启动，不要等到上台后才第一次部署。

[ ] OBS 存储地址/策略正常；CloudRobo 委托授权正常。[H4][H5]

[ ] 确认比赛资源池/算力分配是否需要排队。官方文档说明公共资源池高峰可能排队；如赛事有专属资源，以组委会分配为准。[H5]

[ ] 如允许保留两个模型版本：一个“已知可用稳定版”，一个“最后实验版”。比赛前默认选稳定版。

## 4.2 R2C 凭证与网络

[ ] 从平台下载实际 bundle 或得到 project_id/device_id/endpoints；当前 vendor client_config.yaml 中 project-demo / so101 / 127.0.0.1 是模板，不能用于比赛。

[ ] bundle 优先保存到 secrets/ 或现场私有路径，权限建议仅当前用户可读。

[ ] 确认 device_id 在项目内唯一。

[ ] 现场网络能访问平台；如 endpoint 是 tcp/...:7447，先验证 DNS/IP 与端口可达。

[ ] 有线网络优先；热点作为备份仅在比赛规则允许时使用。

[ ] CloudRobo 控制台账号、二次验证手机/负责人必须在场，不要临上场才发现无法登录。

# 5. 数据 / 模型 / R2C 特征一致性

当前候选约定 A1Z/G1Z 使用 7D state/action：[J1..J6 绝对弧度, gripper]；gripper 0=闭合、1=张开；teleop_input=rad；gripper_sign=+1。A1Z 官方页面同样要求云端 joint_states.position 为 7 元素。[H1]

| 项目 | 训练/模型侧 | 设备/R2C侧 | 必须一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节维度 | 7 | 7 | 不能使用 SDK 通用 6D r2c.json |
| J1-J6 单位 | absolute rad | teleop_input: rad | 禁止 deg/rad 混用 |
| 夹爪 | 0=close, 1=open | gripper_sign: +1 | 方向错会直接反向 |
| 外部相机 key | observation.images.cam_external | images.color.front <- cam_external | 模型 feature key 必须精确一致 |
| 腕部相机 key | observation.images.cam_wrist | images.color.wrist <- cam_wrist | 不得交换视角 |
| action names | arm_joint1..6 + gripper | joint_states.names 同序 | @{name} 必须匹配 |
| chunk | 以部署模型真实 schema 为准 | 当前候选 100 | 最终部署前确认 |

[ ] 在模型部署页/模型资产中核对真实 input_features、output_features、shape、key、chunk_size；不要只看本地候选文件。

[ ] 抽查一条训练数据：state/action 数值范围、单位、夹爪方向、两路相机 key、task 文本。

[ ] 如果现场 prompt 的措辞/语言由裁判给定，确认训练时 task/prompt 分布覆盖这种形式。

[ ] dry-run 时打印一批模型 action：无 NaN/Inf；6 个关节在合理范围；gripper 在 [0,1] 附近；第一步不会相对当前姿态产生巨跳。

# 6. 建议的比赛目录与备份结构

~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026/ ├── configs/ │ ├── vendor/r2c-0.1.90/ # 官方原版，仅作为参考 │ └── runtime/ # 比赛实际配置 ├── scripts/diagnostics/ ├── third_party/ ├── env/ ├── data/ # 不进 Git ├── models/ # 不进 Git ├── outputs/ # 现场日志/录像 ├── packages/ # R2C SDK 等离线包 └── secrets/ # bundle/证书，不进 Git

[ ] vendor 文件不直接编辑；实际修改只发生在 configs/runtime。

[ ] 每次进入“已知可用状态”后，把 runtime 配置 + env 快照 commit。

[ ] 每个比赛回合单独输出目录，例如 outputs/final_round_01_YYYYMMDD_HHMM。

[ ] 标定文件每次重新标定后备份一份，并记录机械臂/日期。

# 7. 线下携带物资清单

边界 比赛机器人、电源、CAN 盒、夹具等以组委会现场实际提供为准。以下是“如果规则允许/如果需要自行准备”的建议，不要用自带电源替换官方随附机械臂电源。A1Z 官方当前说明随附电源为 24V。[H1]

## 7.1 电脑与网络

[ ] R9000P 主机；原装充电器。

[ ] 可靠的插线板/延长线（如组委会允许）。

[ ] 网线；如电脑需要则准备 USB-RJ45 转接器。

[ ] 手机热点/流量作为网络备份（规则允许时）。

[ ] 移动硬盘/U盘：项目、离线包、环境快照、最终配置各一份。

[ ] 鼠标；必要时备用键盘。

## 7.2 USB / 相机 / CAN

[ ] 正式相机及其原装/高质量 USB 线；明确标记 wrist / external。

[ ] 至少一条备用 USB 线。

[ ] 高质量 USB 3.x Hub（仅作备份；优先直连不同 root hub，避免两个相机挤同一 USB 2.0 总线）。

[ ] HHS Pro-II USB-CANFD 适配器及官方线缆（若需自带/允许自带）。

[ ] 备用 USB 口规划：相机、CAN 不要全部挂在同一廉价 HUB。

## 7.3 机械/现场工具（按规则）

[ ] 扎带、魔术贴、胶带：只用于走线/应力释放，不改动机器人结构。

[ ] 标签纸/记号笔：标记相机、USB 口、CAN 口、线缆。

[ ] 镜头布：清理相机镜片。

[ ] 必要的内六角/工具仅在组委会允许调整安装时使用。

[ ] 不要自带或使用与官方规格不一致的机械臂电源。

# 8. 到场后的场地与电脑准备

[ ] 确认比赛工作台范围、机械臂扫掠区、裁判要求的起始位。

[ ] 把电源开关放在操作员可立即触及的位置。

[ ] 相机线、CAN 线、电源线不进入机械臂扫掠区域，也不承受夹爪/腕部拉力。

[ ] 电脑散热口无遮挡，接交流电，禁用休眠。

[ ] 确认系统时间正确、网络正常、CloudRobo 控制台能登录。

[ ] 打开项目目录，确认当前 Git commit/tag 是计划参赛版本。

[ ] 激活 lerobot061；运行版本自检，不在现场临时更新包。

cd ~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026 conda activate lerobot061 git rev-parse --short HEAD python -V python -c "import lerobot,r2c_sdk,torch; print(lerobot.__version__, r2c_sdk.__version__, torch.__version__, torch.cuda.is_available())" nvidia-smi

# 9. A1Z 安装与安全红线

A1Z 无机械制动器 官方文档明确提示：断电后机械臂会因重力下坠。首次真机控制时人员退出工作空间，操作员靠近电源开关；任何断电/失能动作都要预判机械臂下坠。[H1]

[ ] 机械臂基座夹紧/固定可靠；桌面不晃动。

[ ] 工作空间内无电脑、杯子、工具、线缆等障碍物。

[ ] 关机/断电前移动到安全、低势能姿态；必要时人工支撑。

[ ] 首次真机不要直接加载全速配置。

[ ] 不要使用 vendor 配置里记录自其他标定文件的 go_home 数值作为你的机械臂 home。

[ ] 只使用现场随附/铭牌确认的 24V 电源；不要因其他仓库旧说明而接 48V。

[ ] 失控时首先保障人身安全；如需切电，要同时预判无制动下坠。

## 9.1 官方推荐开机顺序

1. 插入 USB-CANFD 适配器。

2. 初始化 CAN 总线。

3. A1Z 从臂上电，等待 1–2 秒自检。

4. 如果只做云端推理，不需要 Star-Arm 主臂；数采时主臂最后上电。

# 10. CAN bring-up：任何运动前必须通过

[ ] lsusb 能看到 HHS Pro-II（官方文档列出 USB ID a8fa:8598）。[H1]

[ ] gs_usb 已加载。

[ ] 运行 setup_follower_can.sh；记录真实接口名，不假定永远是 can0。

[ ] ip -d link show 显示接口 UP、bitrate 1000000。

[ ] scan_can_ids.py / 官方工具能看到 ID 1–7；1–6 为关节，7 为 G1Z 夹爪。

[ ] 观察 CAN error counter；若持续增长、BUS-OFF 或缺 ID，禁止进入真实动作。

sudo modprobe gs_usb cd ~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026/third_party/a1z-teleop sudo bash setup_follower_can.sh ip -details -statistics link show can0 # 真机上电后再扫描 ID；接口名按实际脚本输出修改

CAN 故障门禁 缺任意 ID、bitrate 不对、接口 BUS-OFF、错误计数持续上升：先查电源/线缆/接口/官方接线，不要“试着发动作看看”。

# 11. 从臂标定：现场最不能省的一步

官方流程 首次使用必须交互式标定：零位 -> 每个关节两端范围 -> 夹爪全开/全闭；生成 follower_a1z.json。云端无人值守运行时 calibrate 必须设为 false，并确保文件存在。[H1]

[ ] 使用 robot.id=follower_a1z，与运行配置一致。

[ ] 零位选择自然、可复现、不会靠近机械限位的姿态。

[ ] 扫关节极限时缓慢，不暴力顶限位。

[ ] 夹爪完整做一次全开与全闭。

[ ] 标定结束立即备份 JSON；不要只留在 ~/.cache。

[ ] 检查 home_rad/range_min_rad/range_max_rad/grip_min_norm/grip_max_norm 均有合理值。

[ ] 换机械臂、零位漂移或明显异常后重新标定。

lerobot-calibrate --robot.type=galaxea_a1z_follower --robot.can_channel=can0 --robot.id=follower_a1z cat ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/galaxea_a1z_follower/follower_a1z.json

# 12. 双相机：你之前 SO101 黑图问题的专项防护

风险判断 这次仍可能出现类似黑帧/掉帧。R2C 的 ndarray_to_jpeg 只压缩“电脑到云端”的网络流量；如果相机在 USB/UVC 采集阶段已经因 YUYV 带宽或 backend 问题产生坏帧，再上传 JPEG 仍然会是坏图。

## 12.1 不直接使用 /dev/video4 / /dev/video13 作为最终方案

[ ] 用 v4l2-ctl --list-devices 确认每台相机。

[ ] 优先使用 /dev/v4l/by-id/... 稳定路径。

[ ] 把 wrist / external 物理贴标签，防止拔插后角色互换。

[ ] 记录相机序列号、稳定路径、USB 物理端口。

## 12.2 格式与 USB 带宽

[ ] 分别查看 v4l2-ctl --list-formats-ext；确认目标分辨率和 30 FPS 下是否支持 MJPG。

[ ] 执行 lsusb -t，确认两台相机是否挤在同一个 480M USB 2.0 root hub。

[ ] 如果相机支持 MJPG，优先测试 MJPG + V4L2；不要仅凭 vendor 默认值假设格式。

[ ] 两路同时打开至少连续运行 5–10 分钟：无黑帧、无明显掉帧、无 STREAMON/带宽错误。

[ ] 若双路出问题：先单路验证 -> 检查 root hub -> 分散 USB 端口 -> 再测试 MJPG。

v4l2-ctl --list-devices ls -l /dev/v4l/by-id/ lsusb -t v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-formats-ext

## 12.3 图像颜色与 R2C JPEG

[ ] LeRobot 本地取帧先确认图像正常。

[ ] 做“R2C JPEG encode -> 本地 decode”回环，确认亮度和颜色。

[ ] 当前 vendor A1Z 配置注释掉 rgb_to_bgr；由于 LeRobot/OpenCV 与 cv2 JPEG 对 RGB/BGR 约定可能不同，必须用真实彩色目标检查红蓝通道，不要靠肉眼猜代码。

[ ] 比赛场地光照变化时检查自动曝光/白平衡/对焦；如相机支持且重复性更重要，可在验证后固定相关 UVC 控件。

[ ] 最终运行分辨率、FPS、相机角色要与训练/模型期望一致。

# 13. CloudRobo 连接门禁

[ ] 使用平台实际 bundle（生产/比赛优先）或真实 client config；不要使用 SDK 模板 localhost。

[ ] 设备上线后先确认 heartbeat/device online。

[ ] 确认两路 observation 图像在平台侧都可见，且 wrist/external 没交换。

[ ] 确认 joint_states.names 为 arm_joint1..6 + gripper，position 长度 7。

[ ] 确认模型服务处于运行/可推理状态。

[ ] 记录单次端到端 action 延迟，决定 action_response_timeout_s；当前 5 s 是基线，不要盲目改 30 s，也不要让真实服务频繁 timeout。

python -m r2c_sdk.cloudroboclient --robot-config configs/runtime/a1z_dryrun.yaml --bundle /path/to/credential_bundle.zip --log-level DEBUG --duration 30

# 14. dry-run：从“能连接”到“允许真机”的最后门禁

当前安全基线 configs/runtime/a1z_dryrun.yaml：dry_run=true；max_joint_vel_deg_s=20；return_to_zero_on_exit=false。第一次现场验证先保持这套。

[ ] R2C client 无 traceback/持续 reconnect。

[ ] A1Z 插件实例化成功；标定文件可读。

[ ] 两路图像持续上行，非黑图/非冻结。

[ ] 7D state 顺序正确；夹爪反馈在合理范围。

[ ] PI0.5 返回 action；action 长度 7。

[ ] action 无 NaN/Inf。

[ ] J1..J6 输出与当前姿态同量级，无离谱突跳。

[ ] gripper action 含义正确：0 关、1 开。

[ ] 日志中 [DRY_RUN] 动作映射与预期一致。

[ ] 连续运行至少一个完整任务时间尺度，无 timeout 风暴/内存异常。

不通过就停 只要动作维度、关节顺序、夹爪方向、图像角色、模型 schema 中任何一个不确定，都不要把 dry_run 改为 false。

# 15. 真实动作分级放行

1. 人员退出机械臂扫掠区；一人专门负责电源/安全。

2. 从当前位置附近的小幅动作开始；不要第一条指令就跑完整任务。

3. 先只验证关节方向和“动作不会跳变”。

4. 验证夹爪：小范围开/合；确认 gripper_sign=+1。

5. 保持 max_joint_vel_deg_s=20 的保守配置跑第一个完整闭环。

6. 确认成功、轨迹平滑、无 CAN 超时后，再考虑提高速度。

7. 同步模式稳定前不要启用 async/fusion。

8. 如启用 async/chunk fusion，必须作为独立配置文件并单独回归测试。

关于 go_home return_to_zero_on_exit=false 是第一次真机更安全的默认。只有完成你这台 A1Z 的标定、确认 home 姿态安全且手动测试 go_home 后，才考虑恢复自动回零。

# 16. 比赛回合操作规范

## 16.1 团队角色（2–3 人时）

| 角色 | 主要职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 安全/硬件操作员 | 电源、CAN、机械臂状态、线缆、紧急处理 | 不要同时改代码 |
| 软件/云端操作员 | R2C、模型服务、日志、配置、网络 | 不要在机械臂扫掠区处理电脑 |
| 观察/记录员 | 任务规则、物体摆放、计时、失败原因、回合记录 | 不要未经裁判允许触碰任务物体 |

## 16.2 每回合开始前 60 秒式检查

[ ] 机器人固定；工作空间干净；电源开关可达。

[ ] CAN UP，ID 1–7 完整。

[ ] 相机画面实时且视角没变。

[ ] CloudRobo 设备在线，模型服务正常。

[ ] 确认当前 config 文件名和 Git commit。

[ ] 确认任务 prompt 与赛题要求。

[ ] 输出目录已创建，日志已打开。

[ ] 任何一项异常：宁可申请调试/复位，也不要带病开始。

## 16.3 回合中不要做的事情

[ ] 不要临时 pip/conda 安装或升级。

[ ] 不要把 camera index 从稳定路径随意改回 /dev/videoN。

[ ] 不要现场切 BIOS 独显/混合显卡模式。

[ ] 不要在没有回归测试的情况下切 async/fusion、改 action chunk 或动作单位。

[ ] 不要在不清楚裁判规则时人工扶正物体/重摆场景。

[ ] 不要为了“再快一点”直接提高关节速度到未验证值。

# 17. 故障排查与恢复：按层定位，不要乱改

| 症状 | 优先检查 | 不要先做 |
| --- | --- | --- |
| 没有 can0/接口 | lsusb -> gs_usb -> setup_follower_can.sh -> ip link | 不要造虚拟 can0 |
| CAN 只有部分 ID | 机械臂上电、线缆、官方接线、bitrate、错误计数 | 不要发真实动作 |
| 双相机一开就黑/卡 | lsusb -t、单相机、MJPG、V4L2、分散 root hub | 不要只调 CloudRobo JPEG |
| 本地正常、云端颜色异常 | R2C rgb_to_bgr/ndarray_to_jpeg 回环 | 不要重训模型 |
| 平台设备离线 | bundle/endpoints/network/device_id/服务状态 | 不要改机器人动作配置 |
| 模型有 action 但机械臂不动 | dry_run、r2c_to_device、队列、required、CAN | 不要直接提高 kp/速度 |
| 机械臂突然大跳 | 立即停止/必要时切电并防下坠；检查 rad/deg、关节顺序、首 action | 不要继续“看它下一步会怎样” |
| 夹爪反向 | 训练定义、gripper_sign=+1、action index=6 | 不要通过重新定义模型语义临时补偿 |
| 动作 timeout | 模型服务状态、网络、实际延迟分布、action_response_timeout_s | 不要第一反应开启 async |
| 退出时机械臂走向异常 | return_to_zero_on_exit/go_home/标定 | 不要重复触发 h/q |

## 17.1 快速回退策略

[ ] 真实动作异常 -> 立刻退回 a1z_dryrun.yaml。

[ ] 实验版模型异常 -> 回到已知可用稳定模型服务。

[ ] 新配置异常 -> git diff 查看变化，必要时 git restore/checkout 已知 tag。

[ ] 相机异常 -> 单路采集确认硬件，再恢复双路。

[ ] CAN 异常 -> 先停动作，重新 bring-up；不要在 BUS-OFF 状态连续重试。

# 18. 回合间 / 赛后记录

[ ] 每一轮记录：时间、task/prompt、物体初始布局（如允许拍照）、模型版本、Git commit、robot config、r2c.json。

[ ] 保存 R2C log、失败时间点、模型服务日志/状态。

[ ] 失败分类：感知/语义、抓取接近、夹爪、放置、碰撞、超时、网络、相机、CAN。

[ ] 只针对明确故障做单变量修改；修改后至少做一次 dry-run 回归。

[ ] 不要在没有记录的情况下连续改 3–4 个参数，现场会失去可追溯性。

# 19. 必须向组委会确认的决赛规则

现有资料缺口 现有项目资料和当前公开页面能够确认 A1Z/CloudRobo 接入方式与“桌面物体整理”方向，但没有给出完整现场评分、时间限制、人工干预等细则。因此下面这些必须以组委会最终通知为准。

[ ] 每轮任务时间限制、总轮数、是否取最好成绩/平均成绩。

[ ] 物体种类、数量、材质、尺寸、颜色；是否有未见实例。

[ ] 目标容器/区域定义；是否存在语义类别而非颜色匹配。

[ ] 初始物体位置/姿态随机化范围、遮挡、堆叠、互相接触情况。

[ ] 任务自然语言 prompt 的具体格式、语言、是否现场动态下发。

[ ] 机械臂固定位置、相机位置是否统一，是否允许调整 FOV/曝光。

[ ] 比赛前允许多少调试时间；是否允许现场采集数据。

[ ] 是否允许现场继续训练/更新模型；模型更新截止时间。

[ ] 是否允许自带相机、Hub、网线、路由/热点、备用电脑。

[ ] 是否允许使用主臂遥操作、人工复位、抓取失败重试。

[ ] 碰撞/掉落/超时如何计分；是否允许中止并重新开始。

[ ] 程序崩溃/设备故障时的重启规则与计时是否暂停。

[ ] 裁判要求的初始机械臂姿态；是否必须自动回 Home。

[ ] 是否要求赛前提交固定模型服务/r2c.json，现场能否替换。

[ ] 网络由组委会提供还是自备；Zenoh endpoint/防火墙策略。

[ ] 发生官方设备故障时的申诉/重赛流程。

# 20. 现场 15 分钟速查清单（打印这一页也够用）

| 阶段 | 必须通过 | 不通过怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 电脑 | 充电/不休眠；lerobot061；版本正确；Git commit 正确 | 不更新，恢复已知版本 |
| 网络/云 | CloudRobo 登录；bundle；模型服务 running | 先解决网络/凭证 |
| CAN | gs_usb；接口 UP；1 Mbps；ID 1–7 | 停在 CAN 层 |
| 标定 | follower_a1z.json 存在且对应这台机械臂 | 重新标定/恢复备份 |
| 相机 | 两路角色正确；非黑；30 FPS；稳定路径 | 单路定位/MJPG/USB 拓扑 |
| R2C dry-run | 设备在线；7D state/action；图像正确；无 NaN/Inf | 禁止 real |
| 真实低速 | 20 deg/s；无突跳；夹爪方向正确 | 退回 dry-run |
| 正式回合 | 日志开启；安全员在位；工作区清空 | 处理后再开始 |

最终 GO 条件 CAN 完整 + 标定正确 + 两路图像正确 + CloudRobo 在线 + PI0.5 7D feature 对齐 + dry-run 连续稳定 + 低速真实动作验证通过。缺一项都不是 GO。

# 21. 命令速查

## 21.1 环境

conda activate lerobot061 python -V python -c "import lerobot,r2c_sdk,torch; print(lerobot.__version__,r2c_sdk.__version__,torch.__version__,torch.cuda.is_available())" nvidia-smi

## 21.2 CAN

sudo modprobe gs_usb lsmod ¦ grep gs_usb lsusb cd ~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026/third_party/a1z-teleop sudo bash setup_follower_can.sh ip -details -statistics link show can0

## 21.3 相机

v4l2-ctl --list-devices ls -l /dev/v4l/by-id/ lsusb -t v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-formats-ext

## 21.4 Git / 版本

cd ~/workplace/projects/huawei-cloudrobo-2026 git status git rev-parse --short HEAD git submodule status git log --oneline -5

## 21.5 R2C dry-run

python -m r2c_sdk.cloudroboclient --robot-config configs/runtime/a1z_dryrun.yaml --bundle /path/to/credential_bundle.zip --log-level DEBUG --duration 30

# 22. 来源与可追溯记录

本手册优先使用华为 CloudRobo 最新官方文档、当前下载的 R2C SDK 0.1.90 配置、项目已有资料与已验证本机环境。对于决赛评分/物料/时间等未在现有官方资料中明确的内容，本手册没有自行补全，而是列为“需向组委会确认”。

| 编号 | 来源 | URL/版本 | 用于 |
| --- | --- | --- | --- |
| [H1] | 华为云：星海图 A1Z - 支持的机器人说明（更新时间 2026-09-04） | https://support.huaweicloud.com/sdkreference-cloudrobo/zh-cn_topic_0000002713194086.html | A1Z 硬件、24V、电源/CAN 顺序、Python/LeRobot、标定、7D state/action、dry-run、CloudRobo 接入 |
| [H2] | 华为云：配置软件环境 - R2C SDK | https://support.huaweicloud.com/sdkreference-cloudrobo/cloudrobo_03_0002.html | R2C SDK 下载/安装/版本验证 |
| [H3] | 华为云：本地连接调试 | https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0045.html | 本地设备/相机调试方法 |
| [H4] | 华为云：创建部署模型服务 | https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0048.html | 模型部署与 OBS 前提 |
| [H5] | 华为云：资源准备 | https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html | 公共/专属资源池与排队风险 |
| [H6] | 华为云：打开仿真环境 - 相机参数 | https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0070.html | 仿真相机分辨率/FPS 参数与 A1Z 相机 |
| [P1] | 项目资料：具身大赛真机赛-CloudRobo平台能力总览.docx | 用户提供文件 | 真机数据、模型训练/部署能力、7D r2c.json 示例、PI0.5 吞吐量 |
| [V1] | R2C SDK 0.1.90 vendor 配置 | configs/vendor/r2c-0.1.90/ | robot_a1z_lerobot_v2_config.yaml / r2c.json / client_config.yaml |
| [G1] | GALAXEA-A1Z | commit e931ecd0e25ad35df251097ba42921b3d2fa7224 | A1Z SDK（gripper 分支） |
| [G2] | a1z-teleop | commit c3275a32951a52f4a7d9e7d9976eb687652526ba | LeRobot 插件、安装验证、CAN/标定/teleop 工具 |

# 附录 A. 出发前最终签字页

| 项目 | 负责人 | 日期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git/环境冻结 |  |  | [ ] PASS |
| 离线备份 |  |  | [ ] PASS |
| CloudRobo 模型服务 |  |  | [ ] PASS |
| R2C bundle/凭证 |  |  | [ ] PASS |
| 最终 r2c feature schema |  |  | [ ] PASS |
| 真机 CAN 1–7（若赛前可测） |  |  | [ ] PASS / 现场测 |
| 双相机（若赛前可测） |  |  | [ ] PASS / 现场测 |
| 标定备份（若赛前可测） |  |  | [ ] PASS / 现场测 |
| dry-run（若赛前可测） |  |  | [ ] PASS / 现场测 |
| 低速真实闭环（若赛前可测） |  |  | [ ] PASS / 现场测 |

建议 如果机械臂/正式相机/比赛 bundle 只能在决赛现场获得，那么现在不再增加新软件是正确选择。接下来主要做“冻结、备份、云端服务确认、配置模板准备”，把现场时间留给真实设备 bring-up 和端到端验收。